设备四：高端无创呼吸机

| 设备名称 | 高端无创呼吸机 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： 1.必需是内置低惯性数控涡轮供气，单肢管路通气，具有泄漏控制系统，具有近端压力监测系统对无创通气进行精准的监测。 2.具有精准的空氧混合器，氧浓度1%精准可调（21-100%），高流速和大量漏气下依然准确保证氧浓度，满足危重病人治疗的高浓度氧需求 ，确保可以快速地改善患者的氧合。 3.彩色大屏幕触摸屏（≥12.1英寸）,无创通气的监测参数、设置参数、压力波形、流速波形、容量波形同屏显示，便于观察与调节，屏幕和主机一体化设计。 4.具有自动追踪灵敏度功能，吸气触发、呼气切换灵敏度自动调节,保证即使在大量漏气（漏气量≥60L/min）的情况下，仍能保持完美的人机同步性能，最大限度减少病人呼吸功能，提高病人舒适程度. 5. 具有三类医疗设备注册证，可用于有创通气功能，通过IEC60601或中国GB 9706医用电器设备安全通用要求。具有全球认证的用于危重症无创呼吸机的认证书IEC60601-2-12。 - 6.配备有最长可续航8小时的长效锂电池，确保了无创通气治疗的安全。 |  |  |  |
| 配置清单： 1、主机 1台 2、专用台车 1台 3、专用电池 1个 4、涡轮进气过滤片 1包 5、电源线 1条 6、吊臂 1个 7、高性能口鼻面罩 1个 8 、一人性管路用细菌过滤器 2个 9、湿化罐 1个 10、湿化器 1个 11、一人性管路 1套 - 12、高压氧气管 1条 |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 1 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） - 保修三年,工程师现场安装培训，每季度回访维护及培训。 |  |  |  |