10万元以上医疗设备科室用户需求

申购部门：心胸外科

项目负责人：程可洛

| 项目名称 | 心电监护仪（PICCO） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价（万元） | 20 | 数量 | 1 | 预算总金额（万元） | 20 |
| 主要功能要求等相关内容： 监护仪针对病患心率失常应做到同步4导联及以上、针对不同起搏器可做单双腔起搏器监测，包括新生儿在内的全年龄段ST段监测以应对不同年龄段的心梗病人，具备四有创和双体温同时监测以应对心脏手术病人的监测。需配最新二代picco技术连续测量病人心排量，picco界面可提供至少7参数以上的雷达图显示以便临床快速判断，同时具备右心导管即Swan导管传统心排量监测作为参考。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 监护仪主机 1台 3导/5导兼容心电电缆 1条 5导心电导联线组 1套 四通道有创压力监测功能 1套 双体温监测功能 1套 无创血压袖带 1套 血氧电缆 1条 重复用血氧探头 1个 经典热稀释法心输出量监测功能 1套 第二代Picco模块 1套 第二代Picco模块连接电缆1条 |  |  |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后3个月内 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 保修1年； 使用方法培训不少于1次； |  |  |  |  |  |
| 申请科室核心小组意见： 签字： 201 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填表须知：

1、请科室认真填写，不能有型号、品牌；

2、电子版请发送到：ylsblxb@163.com，文件名：科室+设备+用户需求。