设备四：困难气道车系统

| 设备名称 | 困难气道车系统 | 数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： （一）可视软性喉镜： - 可实施可视化各种气管插管，特别是困难气管插管，可视下经鼻气管插管，支气管封堵器的插入与定位，双腔支气管导管的定位检查等。 （二）可视硬性喉镜 - 可视硬性喉镜硬管直径5.2mm； - 采用智能数字化显示技术，图像清晰，可全程摄像、拍照，储存气道图像；整机设计精致、小巧，携带方便；可重复消毒使用。可以实现吸痰、给药、定位插管、存储录像等功能。 （三）可视喉镜 - 开机既防雾，提高紧急情况插管速度 - 视野清晰，声门暴露清晰插管迅速 - 显示器上下转动角度0-130° - 显示器左右转动角度0-270° - 内置锂电池 - 电池充电次数＞300次 - 可插入镜片长度：108mm - 镜片角度：42° - 视场角：60º±15% - 材质：进口医用高分子复合材料 - 纺锤型短手柄设计，握持舒适 - 具有特殊防雾功能 - 与一次性使用喉镜片配合使用减低插管感染风险 |  |  |  |
| 配置清单： - 困难气道车*1 - 可视软性喉镜*1 - 可视软性喉镜*1 - 可视硬性喉镜*1 - 可视喉镜*1 - 可视喉镜*1 |  |  |  |
| 交货时间：合同签订后 1 个月内 |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 保修2年 - 售后响应时间24小时内 |  |  |  |