附表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听力筛查仪 | 1 | 1、同时具备耳声发射(OAE)和自动听性脑干反应(AABR)功能； 2、两耳能同时检测； 3、抗干扰能力强。 4、质保期1年 |
| 3 | 脑补与区域血氧检测系统 | 1 | - 自定义设置：患者ID、姓名、年龄、体重、测量部位等 - 数据设置：时间、语言、报警音量与限值、数据通道名称、扫描时间、数据储存与读取、信号通道设置等 - 显示参数：rSO2 、基线值、AUC、SSI信号强度指示、时间标志线和数字代码等 - 准确度：对于颈静脉球氧饱和度平均值相关系数 - 警报范围：上限、下限 - 成人专用传感器：＞40kg及以上；儿童专用传感器：5kg＜体重＜40kg；新生儿专用传感器：＜5kg - 最大通道数量：4通道，可同屏显示4个部位的rSO2读数以及趋势变化 - 扫描时间（时间轴显示）：1，2，4，8，12，24小时可选 - 采集频率：持续采集测量频率1秒/次，5秒刷新 - 事件标记：任意时间都可进行标记 - 诱导前基准线设定 - 趋势线平均值 - 数据存储和输出： USB接口将数据导出 - 视频输出端口：可连接VGA端口，使数据显示在VGA显示器上。 - 内置电池：具备内置锂电池，可作为停电和患者转运时的备份。 配置清单： - 机器主机 1台 - 电源缆线 1条 - 机器前置放大器A 连接通道1&2 1个 - 可重复使用电缆1 BLU 1 条 - 可重复使用电缆2 TPE 1条 - 成人（>40KG)传感器 2 片 - 保修期≥3年 |