广东医科大学附属医院医疗设备（10万元以下）

和配套专机专用耗材

咨询遴选用户需求

| 项目名称 |  | P16ICC+TCT全自动宫颈癌联合筛查系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  | 98000 |  |  | 数量 |  | 壹 |  | 单位 |  | 套 |  | 预算总金额 |  | 98000 |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能要求 全自动免疫细胞独立温控单独滴染染色机： 1.可根据不同制片染色方法可设定不同制片染色执行程序，一键全自动运行。 2.梯度离心，自然沉降技术，细胞直径≥13mm，细胞数量≥5000个，每片制片时间≤2分钟，每天制片数量≥300张。独立玻片、独立夹具，可防止交叉污染、方便管理病人信息、固定大量试剂5～1500ul，染色时间1.5～4小时，每批次可处理24片。 3.采用转盘离心式染色技术，结合独特设计的夹具，可实现独立加样，整体分离废液，高速旋转抛干技术，大大减少废液残留，提高制片染色效率，提高标本背景清晰度，便于观察。 4.精准的独立加样模块，设有排空装置，误差<5ul，采用滴染加样技术，既能防止试剂冲掉细胞，又能节省试剂。 5.稳定的独立恒温恒湿控制系统，保证制片染色环境。 6.仪器带有自检、试剂不足报警、防碰撞、液面探测、自动清洗加样针等功能，采用彩色触摸屏进行人机交互操作。 7.必须配备最新一代自然沉降式液基薄层细胞制片（LCT）技术自动制片机。 自动制片机： 1.连续制片24张≤45min。 2.染色方法可调节，可根据阅片习惯调整染色方法。 3.采用梯度离心、红细胞裂解、黏液消化三合一技术去除液基细胞学样本中的血液、黏液等干扰成分。 4.染色、标识一致性较高，采用精准采样加样控制装置，保证每份样本染色的一致性。 5.必须可配套全自动免疫细胞独立温控单独滴染染色机使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 全自动免疫细胞独立温控单独滴染染色机： 1.全自动免疫细胞独立温控单独滴染染色机 1 台 2.电源线 1 条 3.使用说明书 1 本 4.保险丝 2个 3A 5.合格证 1份 6.装箱单 1份 7.验收报告 1份 通用 8.技术服务单 1份 通用 9.售后服务卡 1份 专用 10.售后服务卡（贴纸） 1 张 通用 11.操作指南 1 张 12.秒表 1 个 13.定位胶圈 10 个 2个白色，8个黑色 自动制片机 ： 1.自动制片机 1 台 2.保险丝 2个 3.电源线 1条 4.使用说明书 1份 5.合格证 1份 6.操作指南 1份 7.装箱清单 1份 8.验收报告 1份 通用 9.技术服务单 1份 通用 10.售后服务卡 1份 通用版 11.售后服务卡（贴纸） 1 张 通用 12.离心机 1台 13.电源线 1条 配离心机 14.离心机说明书 1份 15.六角螺丝刀 1个 16.6格管架管托 4套 17.定量加液器 1个 18.吸嘴盘 1个 19.枪头架 1个 20.离心管架 1个 21.废液装置 1个 22.废液装置螺帽 1个 23.真空泵 1台 24.小过滤器 1个 25.大过滤器 1个 26.塑料瓶 1个 10L 27.塑料瓶盖（带10mm孔） 1个 28.大玻璃瓶 1个 29.橡胶塞 1个 30.瓶塞的螺帽 2个 31.振荡器 1台 32.振荡器说明书 1份 33.电源线 1条 配振荡器 34.漩涡混合器 1台 35.混合器说明书 1份 36.混合器机脚 3个 37.硅胶管8*10 2米 38.PU管2.5*4 2米 39.PU管4*6 2米 40.硅胶管3*6 5米 14号 41.离心管架（透明） 1个 42.玻片架 2个 43.T型三通 1小包 44.毛细吸液管 4个 45.试剂架 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、终身免费质保 3. 可配套专业的技术人员对科里现有的细胞学老师进行专业的培训指导。 4. 科里可选派专业老师前往全国著名的宫颈病变中心培训交流。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  | 单位 |  | 参考价（万元） |  |  |  |
| P16ICC+TCT全自动宫颈癌联合筛查系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全自动宫颈癌筛查染片机+组织染色机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全自动宫颈癌筛查组织染色机系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称 |  |  | 生产企业 |  | 包装规格 |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 |  | 年预算（元） | 参考价（管理部门填写） |
| TCT液基薄层细胞制片术 | 用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途 |  | 细胞保存液 |  |  |  |  |  |  | 人份 |  | 70元/人份 |  | 60箱 |  | 84万元 |  |
| 免疫组织化学染色诊断 | 在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合，通过染色，将靶点进行标记 |  | P16抗体检测试剂盒（免疫细胞化学法） |  |  |  |  |  |  | 人份 |  | 210元/人份 |  | 50盒 |  | 105万元 |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.医用耗材，必须已在广东省第三方药品电子交易平台医用耗材交易系统上备案，有交易系统产品编码。

2.检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。

3不同名称的产品，如功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。