| 项目序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多参数监护仪（高端） | 4 |

主要功能要求等相关内容（以下内容仅对设备作简单描述，请参会单位按照具体设备提供完整、详细的技术参数）： 一、主要功能要求等相关内容： （一）主机功能 1.插件式监护仪，高端分体式设计，中文操作系统。适用范围：成人、儿童、新生儿。 2.专业重症监护领域、手术领域、术后恢复领域、急诊领域、新生儿重症监护领域软件。 3.≥19寸彩色TFT医用级触摸液晶显示器 （二）监测功能 1.心电监测 2.无创血压监测 3.脉搏血氧饱和度监测 4.呼吸监测 5.体温监测 6.有创压力监测 7.手术体积描计指数监测 8.麻醉意识深度监测 9.麻醉气体监测 10.神经肌电传导监测 11.连续心排量监测 12.脑电监测 （三）其他功能 单机及网络联网功能。

配置清单（数量）： 1.监护仪主机（4） 2.血流动力学模块（4） 3.3导/5导兼容成人心电电缆/美标（4） 4.5导成人心电肢体导联线/夹钳式/美标（4） 5.无创血压双管路/成人和儿童兼容（4） 6.无创血压袖带（4） 7.血氧电缆（4） 8.血氧指套式传感器/成人和儿童兼容（4） 9.双有创压力Y型电缆（4） 10.双体温Y型电缆（4） 11.体温腔内探头/成人（4） 12.麻醉气体监测模块及其附件（4） 13.麻醉意识深度监测模块及其附件（4） 14.连续心排量监测及其附件（4） 15.神经肌电传导监测及其附件（4） 16.脑电监测模块及其附件（4）

交货时间： 国产设备合同签订后30天内，进口设备合同签订后90天内交货。

售后服务要求：（质保年限、培训等相关要求） 1.整机3年质保。 2.提供专业、系统的现场培训服务不少于１周，并负责培训采购人能熟悉使用。 3.质保期内，免费升级所有新的软件和功能。 4.售后响应时间4小时内，24小时到场，48小时可提供备用机。 5.设备配套工作站的软件终身免费维修维护。 6.数据采集端口终身免费开放，设备所有信息化端口软、硬件终身免费升级。

其他： 须承诺参会设备适用多种品牌同类耗材或无须耗材。