广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求OA

| 项目名称 |  | 体外膈肌起搏器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  | 1 |  |  | 单位 |  | 套 |  | 预算总金额 |  |  |  |
| 该设备的经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 每人次收费（元） |  |  | 年诊治人次 |  | 年经济收入 (万元) |  |  | 物价收费项目 |  |  |  | 医保可收费 |  |  |  |
| 5 |  | 80 |  |  | 500 |  | 4 |  |  | 是 |  |  |  | 是 |  |  |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 膈运动神经元、运动皮层、姿势控制中枢和呼吸中枢受损均可导致膈肌瘫痪和无力。膈肌无力不仅会影响呼吸功能、姿势控制和平衡能力，还导致吸气量和呼气速度下降，进而削弱咳嗽和排痰能力，增加肺部感染的风险。一项针对细支气管炎婴儿的研究显示，膈肌增厚分数和氧饱呈线性相关，膈肌功能差的婴儿均需要高流量。如果上呼吸机，会对膈肌造成二次损伤。数据显示，控制通气18-69小时即可导致膈肌萎缩将近一半；膈肌增厚分数、跨膈压等膈肌指标可预测脱机和拔管失败。 针对膈肌功能障碍，目前尚缺乏有效的药物治疗，康复手段也只有有限的手法，而且需要患者主动、全力配合，且受限于意识障碍和操作者水平。 体外膈肌起搏是一种高效的被动式膈肌训练方法，通过表面电极刺激膈神经，从而使膈肌规律收缩和舒张，可增加膈肌的移动度、肌力和耐力，进而：①提高咳嗽能力，辅助排痰，减少肺部感染的风险；②改善呼吸困难、平衡能力；③辅助脱机、拔管和脱氧。 而且，该手段无创，操作简单，无需患者主动配合，依从性好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 主要参数： 1.脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认40Hz； 2.脉冲宽度：200us； 3.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认9次/分钟； 4.刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节； 5.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能； 特殊配置及参数： 1.具有贴片位置指示功能； 2.内置电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时； 3.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能； 4.噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB； 5. 输出电压的直流分量：小于1V； 6. 电源要求： DC 3.8V（专用锂电池）±10%； 7. 工作模式：连续运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 1、主机一台 2、导线一条 3、电极两套 4、电池一个 5、充电器1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、至少免费5年维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 | 参考价（万元） |  |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目名称（可自行添加） |  |  |  | 物价收费项目 |  |  |  |  | 最小计量单位/人份（元） |  |  |  |  | 年使用量 （按最小计量单位或人份） | 年经济收入 (万元) |  |  |
| 理疗电极片 |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 500 | 2.2 |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） | 参考价（管理部门填写） |
| 低频脉冲电治疗 | 配合体外膈肌起搏器做膈肌治疗使用 |  | 理疗电极片 |  |  |  |  | 4CM*4CM*2+5CM*5CM*2 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |