广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求

| 设备名称 |  | 实时动态胰岛素泵系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 1 |  | 单位 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 一、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 主要参数 1.基础率时段≥48段* 2.基础率模式≥3 3.基础率最小步长≥0.05U 4.大剂量上限：0-25U 5.声响大剂量：0.1-2.0U增量 6.有常规波功能、 方波功能、双波功能、动态血糖监测功能、血糖目标报警界限、自动关机 7.有安全锁.、测血糖提醒、低电量提醒、无输注报警、探头数据下载、探头数据无线自动传输 8.大剂量记录历史：24 9.胰岛素敏感系数设置范围：0.5-22.2mmol/L 10.可以设定血糖目标目标值段数≥8 10.图形显示历史血糖值：3小时或24小时历史血糖曲线图* 12.防水型：IPX7防水（防溅水或者一次性浸水） 13.电脑数据管理：CareLink软件 14.防水时间≥10分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 实时动态胰岛素泵 1台 发送器 1个 检测器 1个 充电器 1个 助针器 1个 分析软件 1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 保修1年，定期厂家人员培训，24小时全天服务热线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家及三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表并上传到OA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写。 （2）其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写，单价按照最小计量单位填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称 |  |  | 是否单独收费 |  | 包装规格 | 最小计量单位 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 |  | 年预算（元） |
| 胰岛素泵持续皮下注射胰岛素 | 输注胰岛素 |  | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 |  |  | 是 |  | 1个/个 | 1 个 |  | 100 |  | 40 |  | 4000 |
| 连续72小时皮下连续血糖监测 | 探头：持续监测组织间液葡萄糖浓度，从而反馈患者连续动态的血糖变化及规律，全天提供288个患者血糖值 |  | 葡萄糖探头 |  |  | 否 |  | 4个／盒 | 1个 |  | 473 |  | 40 |  | 18920 |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |