专机专用耗材配套设备科室用户需求

| 项目名称 | 快速心肌标记物检测免疫分析仪 |
| --- | --- |
| 主要功能要求等相关内容： - 可测量参数: 肌钙蛋白I (Troponin I)、肌酸激酶同工酶(CKMB)、肌红蛋白(Myoglobin)、B型氨基端利肭肽原(NT-proBNP)、C反应蛋白(CRP)、肌钙蛋白T (Troponin T)、D二聚体(D-dimer) 、降钙素原测定试剂盒（PCT） - 各参数可根据临床需求自定义灵活组合， - 每次进样能灵活组合进行≥5个参数检测 - 测试流通速度≥25测试/小时 - 检测时间：单参数≥8分钟 - 检测原理：时间分辨荧光免疫法 - 样本类型：全血或血浆 - 样本量：放置有2m样本的采血管，每个参数测定时样本用量 65µl - 抗凝：EDTA, 肝素锂 - 定标间隔：批次定标或6个月 - 内置质量保障系统：进行包括环境检测，过程检测，分析前检测，系统检测等 - 操作系统：彩色液晶触摸屏幕，中文界面 - 通讯系统：连接医院HIS/LIS系统 |  |
| 配置清单： 1.主机及打印机 |  |
| 交货时间：合同签订后 1 个月内 |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） - 保修5年。 - 工程师进行科室人员培训。 |  |