10万元以下专机专用耗材及配套设备科室用户需求

| 设备名称 | 全自动生物芯片阅读仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  |  | 1 |  | 单位 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 用于癌症的早期筛查、预后判断、疗效评估及转移、复发监测及肿瘤基因研究。 - 参数：可测量肿瘤预后标记≥8项 - 2、一张蛋白芯片单人份检测，一张蛋白芯片联合检测≥8个检测项目 3、检测通道：≥55通道 4、检测速度：≥700测试/小时 5、检测时间：首个样本检测结果＜2小时，之后每隔1分钟出一个样本结果 6、检测原理：酶促化学发光 7、样本类型：血清 8、样本量：采血2mL，检测量180μL 9、定标：批定标，定标有效期1个月 10、数据处理：显示器：19寸LCD；硬盘：＞1TB；内存：＞2GB 12、可通过网络及医院LIS系统连接，实现远程数据共享 配置清单： 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 全自动生物芯片阅读仪主机; 1台; 含条码扫描模块. 2; 水桶组件; 1台; 含4只水桶（纯水.洗液.废水.洗液），水管（10*8一根，6*4十根，5米6*4水管一根）. 3; 航插; 1套; 一根航插头，四个液位传感器. 4; 显示器; 1套; 数据线1，电源线2，显示器悬臂含键盘鼠标. 6; 样本管架; 10个. 7; 空压机; 1台; 含连接管. 10; 3M魔术贴; 20CM. 12; 反应杯托架; 1个. 13; 样本放置架; 1个. 14; 盖子; 3只; 反应盘，发光盘，试剂盘各1个. 17; 附件接头一套; 5个; 6mm和10mm穿板接头各1个，10mm水桶弯头1个，cpc公接头两个. 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） - 维保5年，12小时响应； - 工程师进行科室人员培训。 |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 |  | 耗材功能需求 |  | 耗材名称 |  | 是否单独收费 |  | 最小计量单位 | 单价最高限价（元） | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 肿瘤标记12项 |  | 男/女肿瘤标记物 |  | 基因芯片 |  | 否 |  | 例 | 500/2次/人份 | 1000 | 250000 |
| 备注：报价按检查项目结果单人份报价（此价格包含检测全过程所有试剂及配套校准品、质控品、预激发液、激发液、清洗液等耗材），并提供单人份所需的试剂量，以供专家参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 半 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |