	设备名称
	 
血栓弹力图仪
 

	预算单价
	
	数量
	 1
	单位
	 台
	预算总金额
	

	一、设备功能要求、配置、售后服务要求

	主要功能要求等相关内容：
1、功能：
全血凝血过程动态监测（普通杯检测），主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC，区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测），主要用于手术中判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用；评估阿司匹林、氯吡格雷、阿普单抗等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%, ADP%），主要用于评估抗血小板药物的疗效；体外检测人全血功能性纤维蛋白原的含量）（功能性纤维蛋白原检测）；
2、血栓弹力图仪采用一体化工控机进行数据采集与处理，搜集数据更准确方便。
3、设备具有自动上下杯功能，特有的触摸屏人机交互，让操作更加简单。
4、设备具有自动调节水平功能，状态监测以及报警功能，显示设备水平度符合测试需要。
5、设备带有恒流源&PID闭环温孔，每个通道独立控温，并且可以根据检测要求调节。
6、同时，具有原厂的质控品同时也适用于第三方质控品。
7、基本原理；电磁法（通过电磁感应将机械运动转化为电信号）
8、检测通道：4个
9、通道差：一台仪器两个通道测定同份血样的R、Angle、MA值CV小于10%    。
10、测量重复性：检测同份血样5次，主要指标如R、Angle、MA值CV小于10%。
11、软件功能：专用配套软件，具有参数及模式记忆功能，系统与医院Lis系统对接，具有数据导出功能，方便临床医师提取和查询，显示初步诊断结果。
12、报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议。
 

	配置清单：
  1、血栓弹力图仪
2、血栓弹力图试验（活化凝血）试剂盒
3、血栓弹力图试验（肝素酶包杯）试剂盒

	售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）
 1、终身免费维保
2、定期维护
3、每年进行相关培训

	所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：

	所推荐该项目设备名称
	品牌、产地
（设备类填写）
	规格、型号
（设备类填写）
	单位
	参考价（万元）
	

	血栓弹力图仪
	重庆鼎润
重庆
	DRNX-Ⅰ
DRNX-Ⅱ
DRNX-Ⅲ
	台
	9.8
	

	血栓弹力图仪
	深圳优迪
深圳
	UD-T5000
	台
	9.0
	

	血栓弹力图仪
	陕西裕泽毅
陕西
	YZ5000
	台
	4.8
	

	二、耗材需求

	所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表并上传到OA 

	（1）检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；
（2）其它耗材类最小计量单位和单价按照包装规格填写。

	检查项目需求
	耗材功能需求
	耗材名称
	是否单独收费
	最小计量单位
	单价最高限价（元）
	年度估计用量
	年预算（元）
	

	基础凝血功能检测
	 
全血凝血过程动态监测（普通杯检测）
	血栓弹力图试验（普通杯）试剂盒
 
 
	是
	人份
	 50
	6000
	300000
	

	肝素以及类肝素药物药效监测
	判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测）
	 血栓弹力图试验（肝素酶杯）试剂盒
	是
	人份
	75
	600
	45000
	

	抗血小板药物检测，AA途径，阿司匹林等
	具备含有花生四烯酸通路的血小板图检测项目
	血栓弹力图试验

血小板聚集功能检测试剂盒（AA）激活途径
	是
	人份
	75
	600
	45000
	

	抗血小板药物检测，ADP途径，氯吡格雷、替格瑞洛等
	具备含有二磷酸腺苷通路的血小板图检测项目
	血栓弹力图试验血小板聚集功能检测试剂盒(ADP)激活途径
	是
	人份
	75
	600
	45000
	

	抗血小板药物检测，ADP途径，氯吡格雷、替格瑞洛等
	具有二磷酸腺苷通路及花生四烯酸通路特异性激活剂的血小板图检测项目
	血栓弹力图试验

血小板聚集功能检测试剂盒   -AA&ADP激活途径

	是
	人份
	100
	1000
	100000
	

	三、交货时间

	合同签订后 1个月内


