用户需求OA

| 项目名称 |  | 微标本/细胞块包埋机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  | 1 |  |  | 单位 |  | 台 |  | 预算总金额 |  |  |
| 该设备的经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  | 每人次收费（元） |  |  | 年诊治人次 |  | 年经济收入 (万元) |  |  | 物价收费项目 |  |  |  | 医保可收费 |  |  |
| 5年 |  | 473 |  |  | 3000 |  | 141.9 |  |  | 是 |  | □否 |  | 是 | □否 |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前科室中的微量标本、穿刺标本等微量标本，如采用细胞块方式进行病理检测，将提高对标本的判断准确性，提供更多的检测项目，便于对病理标本的诊断，提升机构对疾病的判断准确性，降低误诊漏诊的风险，提升我院医疗水平。 而采用该设备及配套耗材，可以现有诊疗流程的基础上，通过增加简单的操作过程，实现这一目的。且设备及耗材可以提升科室的工作效率、减少人员工作量提升科室收入。 特此申请，采购该设备及配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 能够对微小标本（如：尿液、胸腹水、脑脊液、甲状腺穿刺等）进行胶块包埋，形成完成的细胞块，提高制片满意率，为疾病诊断的准确率提供保障。 其技术的特点是： （1）、适合于各种类型的标本，尤其是对细胞量较少的标本意义更大。 （2）、细胞块通过石蜡包埋后类似组织块，可以连续切片及永久性保存标本。 （3）、标本可以用于免疫细胞化学、原位杂交、荧光原位杂交检测。 （4）、操作简单标准化，工作效率高、细胞块制备效果稳定性和一致性好。 其产品特点： （1）、保证微量标本聚集和不丢失 （2）、制备细胞块时间只需3-5分钟 （3）、可同时制备10个以上的细胞块 （4）、制成的细胞块直接进行蜡块包埋 （5）、不含对人体产生刺激的试剂，不会对操作人员造成损害。 （6）、细胞块标本可以满足形态学、免疫组化和分子生物学的检测需求。 产品技术参数： 1) 转速范围：0～ 2500 r/min 2) 最大容量：不低于6挂件，每挂件2孔位 3) 最大离心力：≥3000×g 4) 定时范围：0～99min 5) 整机噪声：≤70dB（A） 6) 温控范围：室温+10～60℃ 7) 电 源：AC220V 50HZ 5A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 1) 名称：包埋机 数量：1台 2) 名称：转子系统 数量：1套 3) 名称：电源线 数量：1根 4) 名称：应急开启钥 数量：1个 5) 名称：干式恒温器 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、免费提供联网 2、至少免费5年维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 | 参考价（万元） |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目名称（可自行添加） |  |  |  | 物价收费项目 |  |  |  |  | 最小计量单位/人份（元） |  |  |  |  | 年使用量 （按最小计量单位或人份） | 年经济收入 (万元) |  |
| 细胞块制备快速细胞病理诊断 |  |  |  | 是 |  | □否 |  |  | 473 |  |  |  |  | 3000 | 141.9 |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 |  | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 用于开展对人体组织微标本、细胞块进行包埋处理项目 | 用于子宫内膜、宫颈脱落细胞、尿液、痰液、胸腹水、脑脊液等采集到的微标本、体液标本制作细胞块。 |  | 细胞块制备试剂盒 |  |  |  |  | 1人份、5人份、25人份 |  |  | 人份 |  | 280 |  | 3000 | 840000 |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |